建设项目“三同时”竣工验收送审材料

| 项目名称： | 职业卫生监测实验室项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 无锡市恒信安全技术服务有限公司 |
| 承担单位： | 无锡新区环境监测中心 无锡市新环化工环境监测站 |

2015年10月24日

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 | 职业卫生监测实验室项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 无锡市恒信安全技术服务有限公司 |  |  | 联系人 | 潘军15052221577 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 扩建√ 新增√ 技改 搬迁 |  |  | 行业类别 | M7499 其他未列明专业技术服务业 |  |  |
| 建设地点 | 无锡市新区兴昌南路 228 号兴竹商务中心内三楼 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 职业卫生监测实验室项目 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 职业卫生监测实验室项目 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 职业卫生监测实验室项目 |  |  |  |  |  |  |
| 环评编制单位 | 苏州科太环境技术有限公司 |  | 环评编制时间 |  |  | 2015年8月 |  |
| 环评审批单位 | 无锡新区建设环保局 |  | 环评审批时间 |  |  | 2015年9月2日 |  |
| 开工时间 | 2015年10月 |  | 投入试生产时间 |  |  | 2015年9月18日 |  |
| 占地面积 | 1018.52m2 |  | 绿化面积 |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 | 271万元 | 环保投资 |  |  |  |  | 10.8万元 |
| 验收监测依据 | 1、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》； 2、《江苏省环境保护工程（设施）竣工验收办法》； 3、建设项目环境影响报告表； 4、新区建设环保局对建设项目的审批意见。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、生产工艺及污染物排放分析

2.1.1生产工艺流程

2.2.1. 工艺流程简述

1、工艺流程本 项目建成后，主要从事工作场所职业危害因素的检验检测，检测项目包括工作场所空

气化学有害因素、工作场所空气有毒物质、粉尘和物理因素等指标。本次评价主要关注在 实验室内进行指标检测时污染物的产生和排放情况。本项目“物理因素”及一氧化碳、二氧化碳在服务企业进行现场检测，不在本项目中评价范围内。

（1）实验室指标检测流程图

样品采集

样品采集

去离子水、酸类、苯、苯酚、

烃类试剂、乙醇、四氯化碳、

氨、二氧化碳

前处理/分样

G2实验废气

试剂配制

G3 有机废气

S2实验废液

N1噪声

指标检测

数据处理及审核

G1实验废气

S1废试剂瓶

出具检测报告

器皿清洗

自来水

器皿清洗

去离子水

S3实验废液

器皿二次清洗

去离子水

图1 实验室指标检测流程图

注：检测项目不同，使用的化学试剂、检测方法和检测仪器均存在差异，具体情况以实际测定的指标为主。

工艺流程简述： 样品采集：受委托方委托采样

试剂配制：根据不同检测项目，配制前处理/分样及检测用实验试剂。本项目实验分析 过程中使用的酸类和苯、苯酚、烃类试剂、乙醇、四氯化碳、氨、二硫化碳等挥发性试剂

前处理/分样：样品采集后经过前处理/分样后，等待进一步分析。其中涉及到使用挥发 性酸类、有机试剂的样品前处理/分样过程均在有机前处理室中的通风橱内进行，此过程产 生实验废气 G2。

指标检测：根据不同检测指标，选择对应的实验试剂、分析方法和仪器进行检测，此 过程中会产生实验废液 S2，其中涉及到使用挥发性有机试剂的检测项目还会产生有机废气 G3，仪器运行产生噪声 N1。

器皿仪器清洗：指标检测完成后，对使用过的实验器皿和检测仪器进行清洗。根据不 同实验器皿的使用情况，选择合适的清洗方法，最后必须采用去离子水对器皿和实验仪器 进行清洗，此过程产生实验废液 S3。

数据处理及审核：根据实验分析结果，进行数据的整理、分析及审核，得出实验结论。 出具检测报告：根据数据处理结果，出具相关检测指标的检测报告。

（2）现场指标检测流程图

确定检测指标

现场检测

数据处理及审核

出具检测报告

图 2 现场指标检测流程图

注：检测项目不同，检测方法和检测仪器均存在差异，具体情况以实际测定的指标为主。

工艺流程简述：

确定检测指标：受委托方前往企业现场，并根据企业自身情况确定检测指标。

现场检测：根据不同检测指标，选择对应的检测仪器进行检测。

数据处理及审核：回到实验室后，根据现场检测结果，进行数据的整理、分析及审核，

并得出最终结论。

出具检测报告：根据数据处理结果，出具相关检测指标的检测报告。

2.2 主要污染物及治理措施

2.2.1废水：排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》4(GB8978-1996)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (CJ343-2010)的标准后，接入新城水处理厂集中处理; 实验用水：主要为试剂配制用水和仪器、器皿清洗用水，其中，试剂配制用水为去离子水(纯水机自制)，仪器、器皿清洗用水为自来水和去离子水进入实验废液，做为危险废物处置。制纯废水作为清下水，排入雨水管网。

生活用水

585

527

化粪池

598.7

新鲜用水

接管新城水理厂处理

527

6.7

浓水1.7

损耗58

7

仪器、器皿清洗用水

损耗2

纯水机

试剂配制

进入实验废液

指标检测

8

损耗0.4

1.6

0.8

损耗0.8

8.8

3

5  2

图1-2 搬迁增项后全厂水量平衡图（单位：t/a）

2.2.2废气：本项目检测过程中产生的实验废气主要包括：氯化氢、硫酸雾、氨、VOCs。其中试剂配制、前处理/分样操作均在通风橱内进行，产生的废气由通风橱收集；指标检测在 实验室内进行，产生的废气由万向吸风罩或固定吸风罩收集。以上操作过程中未能经通 风橱、万向吸风罩或固定吸风罩捕集的废气，由实验室内新风系统收集。

全部废气收集后通过活性炭吸附，废气经商务楼楼顶排气筒 FQ01 排放。由于新风系统开启后，实验室内门窗始终保持关闭状态，因此本项目废气不存在无组织排放，所有废气最终通过一个排气筒排放，全部为有组织排放。本项目废气收集设施配套风机和排气筒 FQ01 均位于 12 楼楼 顶，排气筒高 50m。

2.2.3 固废：本项目仪器、器皿清洗和指标检测过程会产生实验废液，产生总量约为 8.8t/a，其中包括酸性废液 4t/a，碱性废液 4t/a，废有机试剂 0.8t/a。实验过程产生废试剂瓶，产生量约为 0.05t/a等危险废物委托有资质的无锡中天固废处置有限公司处理；职工产生的生活垃圾24t/a经收集后，由环卫部门统一清运处理，做到日产日清。

2.2.4 噪声：本项目技改后厂内新增的主要噪声源为实验室内仪器以及废气收集设施配套风机，均设于生产车间内，通过减振、消音、厂房隔声等防治措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。

2.2.5职工人数：企业共计60人；工作制度：年生产天数300天，一班制，每班工作8个小时。

三、验收监测执行标准

3.1 由于该公司项目的污水进入新城污水处理厂处理，故按照接管标准，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中的表1标准。（单位：mg/L  pH为无量纲）

| 排放口 | 污染物 | 标准值（mg/L、pH无量纲） | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1#废水 总排放口 | pH | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | CODCr | 500 |  |
|  | SS | 400 |  |
|  | 氨氮 | 45 | 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中的表1标准 |
|  | 总氮 | 70 |  |
|  | 总磷 | 8.0 |  |

- 雨水管网排放标准：雨水管网的废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的一级标准、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中标准。雨水排放执行标准见表

- 雨水排放执行标准

| 项目 | CODCr | pH | 总磷 | 氨氮 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度限值 | 100 | 6-9 | 0.50 | 5 | 15 |

3.2废气排放标准：实验废气中氯化氢、硫酸雾排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；氨的排放标准执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中的排放标准；VOCs 排放标准参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排 放控制标准》(DB12/524-2014)表 2 中其他行业 VOCs 的排放标准

大气污染物排放标准（排气筒高 50m）

| 污染物 名称 | 最高允许排放浓 度（mg/m3） | 最高允许排放速 率（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 100 | 3.8 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2 中的二级标准 |
| 硫酸雾 | 45 | 23 |  |
| 氨 | / | 54.69 | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表 2 中的排放标准 |
| VOCs | 80 | 34 | 天津市《工业企业挥发性有机物排 放控制标准》(DB12/524-2014)表 2 中其他行业 VOCsVOCs 排放标准 |

3.3 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准。

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 60 | 50 |

四、监测分析方法

4.1 水质监测分析方法见下表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-86 |
| 2 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T11914-89 |
| 3 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-89 |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 |
| 5 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-89 |
| 6 | 总氮 | 碱性过硫酸钾紫外分光光度法 | HJ636-2012 |

4.2 废气监测分析方法见下表

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T27-1999 |
| 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》 | （第四版）国家环保总局（2003）5.4.4.1 |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 |
| VOCs | 《室内空气质量标准》 | GB/T 18883-2002附录C室内空气中挥发性有机物（TVOC）的检验方法 |

4.3 《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 等效（A）声级 | 《工业企业厂界环境噪声标准》 | GB12348-2008 |

- 五、验收监测内容及频次

根据该项目的工艺和实际现场调查的情况，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测，测试频次见下表；

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#污水总排放口 | CODCr、SS、pH、TP、NH3-N、TN | 连续两天，每天监测4次（等时间间隔采样） |
| 1*雨水排放口 | CODCr、pH、TP、 NH3-N、TN | 连续两天、每天监测1次 |

表5-1 废水监测项目、点位、频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| FQ-01实验室废气出口 | 出口烟道为圆形，出口处开设1个测孔 | 氯化氢、硫酸雾、氨、 VOCs | 连续两天，每天监测3次（等时间间隔采样） |

表5-2 废气监测项目、点位、频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区四周布置8个监测点 | 昼间等效（A）声级 | 连续两天，每天昼间各监测1次 |
| 设空压机1个噪声源监测点 | 等效（A）声级 | 监测1次 |

表5-3 噪声监测项目、点位、频次

- 六、现场勘察情况说明

本次监测为职业卫生监测实验室项目验收监测，无锡市恒信安全技术服务有限公司监测期间生产产量达到试生产核准产量的75%以上，满足“三同时”验收监测工况要求。

6.1废水：排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》6(GB8978-1996)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 (CJ343-2010)的标准后，接入新城水处理厂集中处理; 实验用水：主要为试剂配制用水和仪器、器皿清洗用水，其中，试剂配制用水为去离子水(纯水机自制)，仪器、器皿清洗用水为自来水和去离子水进入实验废液，做为危险废物处置。制纯废水作为清下水，排入雨水管网。

6.2废气：本项目检测过程中产生的实验废气主要包括：氯化氢、硫酸雾、氨、VOCs。其中试剂配制、前处理/分样操作均在通风橱内进行，产生的废气由通风橱收集；指标检测在 实验室内进行，产生的废气由万向吸风罩或固定吸风罩收集。以上操作过程中未能经通 风橱、万向吸风罩或固定吸风罩捕集的废气，由实验室内新风系统收集。

全部废气收集后通过活性炭吸附，废气经商务楼楼顶排气筒 FQ01 排放。由于新风系统开启后，实验室内门窗始终保持关闭状态，因此本项目废气不存在无组织排放，所有废气最终通过一个排气筒排放，全部为有组织排放。本项目废气收集设施配套风机和排气筒 FQ01 均位于 12 楼楼 顶，排气筒高 50m。

6.3本项目仪器、器皿清洗和指标检测过程会产生实验废液，其中包括酸性废液 、碱性废液、废有机试剂；实验过程产生废试剂瓶等危险废物委托有资质的无锡中天固废处置有限公司处理；职工产生的生活垃圾经收集后，由环卫部门统一清运处理，做到日产日清。

6.4噪声：本项目技改后厂内新增的主要噪声源为实验室内仪器以及废气收集设施配套风机，均设于生产车间内，通过减振、消音、厂房隔声等防治措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，不会降低项目所在地原有声环境功能级别。

6.5职工人数：企业共计60人；工作制度：年生产天数300天，一班制，每班工作8个小时。

6.6 未对污水排放口、雨水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废堆放场所设置标志牌。

目录清单

- 环境表审批意见复印件 √

- 监测委托书√

- 关于日产量、原材料日用量、日用水量的补充资料（水票√和电票√）

- 厂区污水管网平面图√及监测点位图（画出周围地理环境如旁边的路或比邻的工厂等）√

污水管网走向    □----□----□雨水管网走向

----废水监测点

△----噪声监测点

---无组织废气监测点

■---有组织废气监测点

9、排污口标志牌及各5份照片（污水1个、雨水1个、废气1个、噪声1个、危险废物：共2个

10、排水许可证√

11、环保投资表√

12、试生产核准通知书√

13、环保管理制度√

14、固体废弃物处置合同√

无锡市恒信安全技术服务有限公司监测期间环境验收补充资料

企业共计60人；工作制度：年生产天数300天，一班制，每班工作8个小时。

1、实际建设：

| 序号 | 产品名称 | 实际年 产量 | 实际日产量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月 日 | 月 日 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

2、原材料日消耗量：

| 名 称 | 单 位 | 项目用量 | 实际日用量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月 日 | 月 日 |
| 硫酸 | kg/a | 5 |  |  |
| 盐酸 | kg/a | 5 |  |  |
| 磷酸 | kg/a | 3 |  |  |
| 高氯酸 | kg/a | 5 |  |  |
| 乙醇 | kg/a | 5 |  |  |
| 邻苯二甲酸氢钾 | kg/a | 2 |  |  |
| 氯化铵 | kg/a | 2 |  |  |
| 正十六烷 | kg/a | 1 |  |  |
| 异辛烷 | kg/a | 1 |  |  |
| 苯 | kg/a | 1 |  |  |
| 四氯化碳 | kg/a | 1 |  |  |
| 无水硫酸钠 | kg/a | 2 |  |  |
| 二硫化碳 | kg/a | 2 |  |  |
| 氢氧化钠 | kg/a | 3 |  |  |
| 苯酚 | kg/a | 1 |  |  |
| 氯化钠 | kg/a | 4 |  |  |
| 碘化钾 | kg/a | 1 |  |  |
| 硫酸铜 | kg/a | 1 |  |  |
| 氯化汞 | kg/a | 0.25 |  |  |
| 三氯甲烷 | kg/a | 1 |  |  |
| 氨水 | kg/a | 2 |  |  |
| 硝酸钾 | kg/a | 1 |  |  |
| 溴酸钾 | kg/a | 0.5 |  |  |
| 溴化钾 | kg/a | 0.5 |  |  |
| 甲基橙 | kg/a | 0.05 |  |  |
| 酚酞 | kg/a | 0.001 |  |  |

3、能源消耗量：

| 用水量 | 水表数（吨） | 电表数(度) | 地下水用 量 | 月用水量（提供用水发票） 月用电量（提供用电发票） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 日 |  |  |  |  |
| 月 日 |  |  |  |  |
| 二天共计 |  |  |  |  |
| 实际年用量 | 520 | 4.48万度 |  |  |
| 设计年用量 | 598.7 | 3万度 |  |  |

FQ-01废气排放口排放时间：     小时/天        小时/年

无锡市恒信安全技术服务有限公司

2015年  月  日

NO：2015246

无锡新区企业排污口标志牌核准单

无锡市恒信安全技术服务有限公司：

经核准，你公司排污口标志牌编号为：

1、雨水  污染因子：雨水

编号   YS   01    雨水

2、污水  污染因子：pH  COD  SS  TP  NH3-N

编号  WS   01    pH  COD  SS  TP  NH3-N

3、噪声  编号  ZS     01    噪声

4、废气 污染因子：氯化氢、硫酸雾、氨、 VOCs

编号  FQ    01    氯化氢、硫酸雾、氨、 VOCs

公司联系人：潘军       电话： 15052221577

地址：无锡市新区兴昌南路 228 号兴竹商务中心内三楼

NO：2015246

无锡新区企业排污口标志牌核准单

无锡市恒信安全技术服务有限公司：

- 危险固废

主要成分：实验废液（900-349-34） 1张

化学名称：空白

危险情况：沾及皮肤后会对人体有害

安全措施：避免沾及皮肤，戴上防护手套

生产单位：无锡市恒信安全技术服务有限公司

地址：无锡市新区兴昌南路 228 号兴竹商务中心内三楼

联系人：潘军     电话：15052221577

批次    数量     生产日期     均空白

- 危险固废

主要成分： 废试剂瓶（900-041-49） 1张

化学名称：空白

危险情况：沾及皮肤后会对人体有害

安全措施：避免沾及皮肤，戴上防护手套

生产单位：无锡市恒信安全技术服务有限公司

地址：无锡市新区兴昌南路 228 号兴竹商务中心内三楼

联系人：潘军     电话：15052221577

批次    数量     生产日期     均空白

请贵公司将监测费款项汇入以下帐户：

收款单位：无锡市新区环净工程有限公司

开户银行：农行新区支行

帐号：635001040001761

监测费：（￥：           ）

联系人：邵丽丽   81891723

地址：无锡新区震泽路28号科技商务交流中心306室